| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ» 350000 г. Краснодар, ул. Красная, 76 тел. 259-84-01 E-mail: cro.krd@mail.ru |  | Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2017-2018 учебный год Муниципальный этап 8-9 класс, задания # Председатель предметно-методической комиссии: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор |
| --- | --- | --- |

Номинация «Техника и техническое творчество»

Обработка материалов на токарном станке с ЧПУ

По чертежу  выточить готовое изделие (Вал ступенчатый)

Технические условия:

- Рекомендуемый материал заготовки – сплав Д16Т (возможны варианты)

- Габаритные размеры заготовки  600x12 мм

- Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,2 мм.

- Количество – 1 шт.

- В соответствии с рисунком 1 создать компьютерную модель (чертеж) изделия «Вал ступенчатый» в одном из векторных редакторов, например (Corel Draw, КОМПАС, AutoCad, и др.)

Рисунок 1 − Чертеж изделия

- Определить последовательность обработки детали с назначением припусков на обработку. Нанести на чертеж детали траекторию перемещения режущего инструмента, определить координаты опорных точек, выбрать режимы резания (частоту вращения детали и подачу).

- Составить расчетно-технологическую карту изготовления изделия , (занести данные , полученные в пп3: [траектория перемещения инструмента при обработке детали, координаты опорных точек перемещения, используемый режущий инструмент, режимы резания на каждый переход] в таблицу РТК) .

- В соответствии с расчетно-технологической картой составить управляющую программу в G-кодах (в любом текстовом редакторе в формате *.txt или используя программу ArtCAM Pro).

- Подготовить станок к работе (загрузка программ, установка инструмента, установка инструмента в нулевую позицию).

- Выточить изделие  в соответствии с чертежом.

- Любая доработка изделия с использованием других инструментов не допускается.

Карта пооперационного контроля

| Номер и Ф.И.О. участника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки |  | Кол-во баллов | Кол-во баллов по факту |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) |  | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил техники безопасности |  | 1 |  |
| 3 | Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) |  | 2 |  |
| 4 | Создание компьютерной модели (чертежа) изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам |  | 5 |  |
| 5 | Технология изготовления изделия: |  | 25 |  |
|  | - технологическая последовательность обработки детали с назначением припусков на обработку, нанесением на чертеж детали траектории перемещения режущего инструмента, определение координаты опорных точек, выбор режимов резания (частоты вращения детали и подачи). |  | 7 |  |
|  | - полнота расчетно-технологической карты изготовления изделия |  | 4 |  |
|  | - Разработка управляющей программы |  | 9 |  |
|  | - Загрузка программы в станок с ЧПУ, подготовка станка к работе, выбор и установка инструмента |  | 5 |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом |  | 5 |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия |  | 3 |  |
| 6 | Творческий подход к изготовлению |  | 4 |  |
| 7 | Уборка рабочего места |  | 1 |  |
| 8 | Время изготовления – до 120 мин. |  | 1 |  |
| Итого: |  |  | 40 |  |

Уважаемый участник олимпиады!

Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе «Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки олимпиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию, предварительно просмотрев Вашу оцененную работу,  обратившись в муниципальный орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции.