ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ И РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока.  Катушка индуктивности в цепи переменного тока.
Переменный ток - ток, изменяющийся во времени. Будем рассматривать ток, изменяющийся во времени по синусоидальному закону: i = I0sin(ωt - φ0). 
[image: image1.jpg]


[image: image47.jpg]



[image: image48.png]— i(t)

ut)




[image: image57.png]i





Переменный электрический ток возникает в цепи, подключенной к источнику ЭДС: 

ℰ= ℰ0 sin ωt ,       где I0 -  амплитудное значение силы тока, ω - циклическая частота, φ0 - начальная фаза. 
Эффективное, или действующее, значение силы тока Iэ - это значение силы такого постоянного тока, который за промежуток времени, равный одному периоду, вызовет в омическом сопротивлении выделение такого же количества теплоты, что и переменный ток Iэ = I0 / 
[image: image2.wmf]2

 . Аналогично, эффективные значения напряжения Uэ и ЭДС ℰэ равны соответственно

Uэ = Uo/ 
[image: image3.wmf]2

, ℰэ = ℰ0/ 
[image: image4.wmf]2

 
Если цепь состоит из омического сопротивления R, электрической емкости С и индуктивности L, то полное сопротивление этого участка цепи Z равно:


[image: image5.wmf]22

(1/)

ZRLC

ww

=+-

, где ωL — реактивное индуктивное сопротивление XL, 1/ωС — реактивное емкостное сопротивление XC. 
I0= ℰ0/Z   и сдвиг фаз между I и ℰ  φ = arctg X/R,     

[image: image6.wmf]1/

XLC

ww

=-

  - реактивное сопротивление. 
Мощность в цепях переменного тока

По аналогии с мощностью в цепях постоянного тока P=UI, в цепях переменного тока рассматривают мгновенную мощность p = u i. Для упрощения рассмотрим мгновенную мощность в каждом из элементов R, L и С отдельно. 
Мощность в цепи с R

Мгновенная  мощность всегда больше нуля и изменяется во времени:

p(t) = u(t) i(t) = UmImsin2(ωt + φi).. 
В таких случаях принять рассматривать среднюю за период Т мощность  P=ImUm/2

Если  записать Um и Im через действующие значения U и I:

P = U I.

Средняя за период мощность в цепи переменного тока
Pcp=IUcosα=Iℰcosα=ImUm/2 ×cosα , α - сдвиг фаз между током и напряжением.
сosα – коэффициент мощности.
tg α=X/R
[image: image49.jpg]u,i

u(t)

2

n:



Активная мощность (мощность на активном сопротивлении): Pакт = IUR  
Реактивная мощность:  Pреакт =IUcosα  [Рреакт]= ВАр
Полная мощность цепи: 
[image: image7.wmf]22

полнактреакт

РРP

=+


1. Участок цепи, содержащий активное сопротивление

Зададим изменением тока в резисторе по синусоидальному закону

i(t) = Imsin(ωt + φ0).

Воспользуемся законом Ома для мгновенных значений тока и напряжения

u(t) = R i(t)

u(t) = R Imsin(ωt + φ0)    (1)
Формальная запись синусоидального напряжения имеет вид:
u(t) = Umsin(ωt + φ0) (2)
Соотношения (1) и (2) будут равны если будут выполнены условия равенства амплитуд Um= R Im, и фаз.
Соотношение может быть записано для действующих значений

U= R I.

Соотношение показывает, что фазы напряжения и тока в резисторе совпадают. Графически это представлено на графике (рис. ).

[image: image50.jpg]L




[image: image51.jpg]



2. Участок цепи, содержащий идеальную индуктивность

Зададим изменение тока в индуктивности по синусоидальному закону
i(t) = Imsin(ωt + φi).

Используем уравнение связи между током и напряжением в индуктивности

uL= L i /t

и получим

uL(t) = ωL·Imcos(ωt + φi).

Заменим cos на sin и получим

uL(t) = ωL·Imsin(ωt + φi+ 90°).

Формальная запись синусоидального напряжения имеет вид

uL(t) = Umsin(ωt + φu).

Соотношения будут равны, если выполняется условие равенства амплитуд и фаз

Um= ωL·Im,

φu= φi+ 90°.

Уравнение можно переписать для действующих значений

UL= ωL IL.

[image: image52.png]


Уравнение показывает, что фаза тока в индуктивности отстает от фазы напряжения на 90°. Величину XL=ωL в уравнении называют индуктивным сопротивлением. Единицей его измерения является Ом. Графически электрические процессы в индуктивности представлены на рис. 

[image: image53.jpg]I R

L

C

Uk

p— 1 N

U

Ue





3. Участок цепи, содержащий ёмкость
Зададим изменение тока в емкости по синусоидальному закону

i(t) = Imsin(ωt + φi).

Используем уравнением связи между током и напряжением в емкости

uC= 1/ C×∫ i dt,

и получим

uC= 1/ (ωC)·Im(-cos(ωt + φi)).

Заменим –cos на sin
uC= 1/ (ωC) Imsin(ωt + φi- 90°).

Формальная запись синусоидального напряжения имеет вид

uC= Umsin(ωt + φu).

Соотношения будут равны, если выполняется условие равенства амплитуд и фаз

Um= 1/ (ωC)×Im,

φu= φi- 90°.
Уравнение можно переписать для действующих значений

UC= 1/(ωC) ×IC.

Уравнение показывает, что фаза напряжения в емкости отстает от фазы тока на 90°. Величину XC=1/(ωC) в уравнении называют емкостным сопротивлением цепи и измеряют его в Омах. Графически электрические процессы в емкости представлены на рис.

[image: image54.png]; 2r 3t 4t St 6t 7t 8r 97



[image: image55.png]



ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ

1. В цепь переменного тока частоты 50Гц последовательно включены катушка индуктивностью L, конденсатор емкостью C=100мкФ и активное сопротивление R. Параллельно катушке и конденсатору подключен вольтметр, который показывает ноль. Найдите значение индуктивности катушки (0,0001 Гн.).
Решение 
Вольтметр покажет ноль при резонансе, т.е. когда хС=хL, т.е.

xC=1/ωС=1/ 2πνС, хL=ωL
Отсюда L=0,0001 Гн.
2. [image: image56.jpg]Q= fc TP(t)dt

P(t), BT MOMHOCTS B HeITH Nep eMEeHHOro Toka

P(0),Br MOMHOCTS B IemH MOCTORMHOTO ToKa Q=P'T




В сеть переменного тока включены последовательно катушка индуктивностью 3 мГн и активным сопротивлением 20 Ом и конденсатор емкостью 30 мкФ. Напряжение Uc на конденсаторе 50 В. Определите напряжение на зажимах цепи, ток в цепи, напряжение на катушке, активную и реактивную мощность. (I=0,47 A, UL =0,44В, U=50,44 В, Ракт=4,44 Вт, Рреакт=-23,34 ВАр)
Решение

Решение задачи начнём с определения тока в цепи, но для этого нужно сначала определить реактивное сопротивление конденсатора.

Как известно, реактивное сопротивление конденсатора зависит от частоты переменного тока (при её увеличении уменьшается, а при её уменьшении увеличивается), следовательно

[image: image8.wmf]11

2

c

x

CC

wpn

==


хс= 106 Ом
Ток в цепи находим из соображения, что элементы в цепи соединены последовательно, а значит, ток на конденсаторе и катушке будет одним и тем же.

[image: image9.wmf]C

c

C

U

II

x

==


Определим  индуктивное сопротивление и напряжение катушки:

[image: image10.wmf]2

L

xLL

wpn

==

           
[image: image11.wmf]LL

UIx

=


xL=0,94 Ом,     UL =0,44В
Зная активное сопротивление обмотки катушки, можем определить падение напряжения на нем

[image: image12.wmf]R

UIR

=


UR= 9,42 В

Теперь, когда мы знаем напряжение на каждом из элементов, мы можем определить напряжение на зажимах цепи, которое будет равно

[image: image13.wmf]22

()

RLC

UUUU

=+-


U=50,44 В

Активную мощность в данном случае можно определить как мощность, выделяемую на обмотке катушки:

[image: image14.wmf]актR

PUI

=


Ракт=4,44 Вт
Для определения реактивной мощности необходимо для начала определить угол сдвига фаз между силой тока и напряжением на зажимах цепи:

[image: image15.wmf]LC

xx

x

arctgarctg

RR

j

-

==


φ= - 790

[image: image16.wmf]sin

реакт

PUI

j

=


Рреакт=-23,34 ВАр

3. Зависимость тока от времени представлена на рис. Определить действующее (эффективное) значение тока Iэфф.( 
[image: image17.wmf]0

3

5

I

).
Решение

Из рис. видно, что промежуток времени, через который повторяется новый цикл изменения тока (период колебаний), равен Т = 5τ. Воспользовавшись определением эффективного значения тока, напишем равенство:

Iэфф2 R T = I02Rτ + I02R2τ, 
подставляя Т = 5τ, получим


[image: image18.wmf]0

3

5

эфф

II

=


4. Какое количество теплоты выделится на активном сопротивлении 10 Ом за 2 периода колебаний, если мгновенное значение переменного напряжения на сопротивлении описывается уравнением U=15cos100πt‚ В? (
[image: image19.wmf]Q=0,45 

Дж

)
Решение
Из записи напряжения видим: U0=15B – амплитуда напряжения, Uэфф=U0/
[image: image20.wmf]2

 – действующее значение, ω=100π.

Так как  T=2π/ω, то t=0,04c.

Количество теплоты равно:

[image: image21.wmf]2

U

Q=t

R



 EMBED Unknown  [image: image22.wmf]2

2

(2

m

U

=t

)R



[image: image23.wmf]Q=0,45 

Дж



5. Конденсатор неизвестной емкости, катушка с индуктивностью L и сопротивлением R подключены к источнику переменного напряжения ℰ=ℰ0 sin ωt (рис.). Сила тока в цепи равна 
[image: image24.wmf]0

cos

It

R

w

e

=

. Определите амплитуду напряжения между обкладками конденсатора (
[image: image25.wmf]0

C0

εωt

U=

R

).
Решение
Из условия задачи видно, что сила тока и напряжение в цепи меняются синфазно. Это означает, что совпадают индуктивное и емкостное сопротивления.


[image: image26.wmf]1

L

C

w

w

=


Напряжение на конденсаторе будет равно


[image: image27.wmf]C

q

U

C

=


Поскольку    
[image: image28.wmf]dq

I

dt

=

, то     
[image: image29.wmf]0

ε

q=sin t

R

ω

w

         
Подставляя, получим:

[image: image30.wmf]0

C

ε

U=sin t

RC

w

w


С учетом равенства реактивных сопротивлений соотношение примет вид:


[image: image31.wmf]0

C

εL

U=sin t

R

w

w


Поэтому амплитудное значение напряжения между обкладками конденсатора будет равно


[image: image32.wmf]0

0

C

εt

U=

R

w


Ответ:  
[image: image33.wmf]0

0

C

εt

U=

R

w


6. В цепь переменного тока включены последовательно резистор с сопротивлением R, конденсатор с емкостью C и катушка с индуктивностью L. Амплитуда силы тока в цепи равна [image: image34.png]


. Определите среднюю мощность P, потребляемую за период каждым из элементов цепи. Конденсатор и катушку считайте идеальными (I2R, 0, 0).
Решение
Мгновенная (т. е. средняя за очень малый промежуток времени) мощность на любом участке цепи p = u i, где u, i – мгновенные значения напряжения и силы тока. Если i = I0sin ωt, то напряжение на резисторе изменяется по закону  
[image: image35.wmf]0

R

UIRcost

w

=


На конденсаторе:

[image: image36.wmf]00

()

2

CCC

uIxcostIxsint 

p

ww

=-=


На катушке, соответственно:


[image: image37.wmf]00

()

2

LLL

uIxcostIxsint

p

ww

=+=-


При нахождении средних значений произведений ui воспользуемся тем, что

[image: image38.png]


,

(черта сверху означает усреднение за время, равное периоду колебаний). 
Тогда Р=I0sin ωt 
[image: image39.wmf]0

IRcost

w

 
  
[image: image40.wmf]2

2

0

2

RR

I

PpRIR

===

,     где  I=Iэфф/
[image: image41.wmf]2

- действующее значение силы тока.
[image: image42.png]



Аналогично для реактивных компонентов:


[image: image43.wmf]0

CC

Pp

==

     
[image: image44.wmf]0

LL

Pp

==


Таким образом, конденсатор и катушка в среднем не потребляют энергии (предполагаем, что идеализированные элементы цепи не обладают активным сопротивлением). Конденсатор четверть периода заряжается, запасая энергию электрического поля

[image: image45.wmf]2

2

C

э

Cu

W

=

, 
но следующую четверть периода он разряжается, полностью возвращая энергию в цепь. 
При возрастании силы тока в катушке, т. е. также в течение четверти периода, она запасает энергию магнитного поля

[image: image46.wmf]2

2

L

м

Li

W

=

, 
однако за следующую четверть периода эта энергия также полностью возвращается в цепь. 
Только в резисторе (элементе цепи, обладающем активным сопротивлением) происходит необратимое превращение электрической энергии во внутреннюю.

Общая мощность в цепи Р=РR+РC+РL=I2R
*Синим цветом выделен материал для углубленного изучения
φ0





I0





φ0








_1616617971.unknown

_1616618724.unknown

_1616621289.unknown

_1616623963.unknown

_1616624916.unknown

_1616631429.unknown

_1616625541.unknown

_1616625813.unknown

_1616626055.unknown

_1616625792.unknown

_1616625366.unknown

_1616625391.unknown

_1616625215.unknown

_1616624112.unknown

_1616624807.unknown

_1616624057.unknown

_1616621482.unknown

_1616621685.unknown

_1616622096.unknown

_1616621828.unknown

_1616621605.unknown

_1616621353.unknown

_1616619374.unknown

_1616621121.unknown

_1616621226.unknown

_1616620032.unknown

_1616619237.unknown

_1616618234.unknown

_1616618464.unknown

_1616618069.unknown

_1616581335.unknown

_1616617089.unknown

_1616617687.unknown

_1616581764.unknown

_1616615377.unknown

_1616579045.unknown

_1616579062.unknown

_1616579038.unknown

