Приемы решения задач по теме «Закон Ома для участка цепи»

Тема « Закон Ома для участка цепи»

Задание 1. Сколько времени уйдет на нагревание m = 1 кг до 100 0 С, если в качестве нагревательного элемента использовать два последовательно соединенных нагревателя мощностью Р= 840 Вт каждый. Подключение производить к одной и тойже бытовой сети. Потерями тепла пренебречь. Начальную температуру считать 20 0С, а удельную теплоемкость воды 4200 Дж/кг 0С.

Решение

Мощность электрического тока в цепи, состоящей из последовательно соединенных участков, равна сумме мощностей на отдельных участках:

Значит:

P₀ = P+P = 2*P = 1 680 Вт

Количество теплоты;

Q = c*m*(t₂-t₁) =4200*1*(100-20) = 336 000 Дж

Q = Po*t

t = Q/Po = 336 000 / 1 680 = 200 с      или   3 мин 20 секунд

Задание 2. Участок цепи постоянного тока состоит из трех одинаковых вольтметров и двух одинаковых амперметров (см. рис.). Показания вольтметров V1 и V2 равны U1 = 6 В, U2 = 4 В. Что показывает третий вольтметр V3.

Решение.

Напряжение на первом амперметре UA1 = U1 – U2 = 2B.

Отношение напряжений на втором UA2 и первом амперметрах равно отношению токов (сопротивления амперметров одинаковы).

Ток через второй амперметр I2 складывается из тока через первый амперметр I1 и тока через первый вольтметр IV1.

Отношение IV1/I1 = U1/U2 = 3 / 2, тогда I2 = I1 = 5 / 2 = UA2/UA1 и UA2 = 5UA1 / 2 = 5B.

Напряжение на третьем вольтметре U3 = U1 + UA2 = 11B

Задание 3.  Сварочный аппарат присоединяют в сеть напряжением 380В медными проводами длиной 100 м и площадью поперечного сечения 50 мм2. Определите мощность сварочного аппарата, если сила тока в нем 125 А. Удельное сопротивление меди равно 0,017 Ом мм2/м.

Решение

Сопротивление проводов определяется по формуле .

Напряжение на проводах равно Uп=IR.

Тогда напряжение на сварочном аппарате Uc= U-Uп, и его мощность P=IUс, или

Произведенный расчет дает значение

Задание 4.  Найти силу тока в амперметре, который считать идеальным.

Решение

R(1,2)=2 Ом;      R(1-3)=1 Ом;  R(4,5)=4 Ом;  R(1-5)=0,8 Ом;

Rэкв=R(1-6)=3,6 Ом;

I6=10 A;

U6=28 B;

U3=8 B;

Ia=4 A.

Задание 5.  На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из омметра, резистора и реостата. Сопротивление резистора R1 = 5 Ом, а полное сопротивление реостата равно R0 = 20 Ом. Движок реостата расположен точно посередине. Найдите, что при этом показывает омметр.

Решение

Ro=Rп+Rл
Rп=Rл=Ro/2
Параллельное соединение R1+Rл и Rп
R = (R1+Rл)*(Rп)/((R1+Rл)+(Rп))= (R1+Ro/2)*(Ro/2)/((R1+Ro/2)+(Ro/2))=
= 1/4 * (2R1+Ro) * Ro/(R1+Ro)= 1/4 * (2*5+20) * 20/(5+20) Ом = 6 Ом

Задание 6.  В схему включены два микроамперметра А1, А2 и два одинаковых вольтметра V1, V2. Приборы показывают следующие значения физических величин: I1 = 100 мкА, I2 = 99 мкА, V1 = 10 В. Найти показание вольтметра V2.

Решение

Обращаем внимание на то, что вольтметры одинаковые. Вольтметры устроены одинаково: материалы проводников, длина, сечение… То есть, электрическое сопротивление вольтметров одинаково.

По закону Ома .

Напряжения на вольтметрах известны, - это их показания. Из законов последовательного и параллельного соединения проводников найдем силы токов, текущих через эти вольтметры.

Отсюда

Задание 7.  В представленной схеме одинаковые вольтметры и одинаковые миллиамперметры, внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Показания приборов и ЭДС источника приведены на схеме. Найти сопротивления резисторов и измерительных приборов.

Решение

Напряжение на миллиамперметре, показывающем 5мА, равно 9–3–5=1(В), следовательно, его сопротивление равно

Такое же сопротивление имеет и второй миллиамперметр (по условию задачи). Через вольтметр, показывающий 5В , протекает ток на 1мА больший, через вольтметр, показание которого 3В, то есть напряжение увеличивается на 2В при увеличении тока на 1м, следовательно, сопротивление вольтметра равно

а протекающий через него ток равен

Значит, через вольтметр, показывающий 3В, имеет такое же сопротивление (по условию задачи) и через него протекает ток 2,5– 1 = 1,5мА, поэтому его сопротивление равно Ток 5мА распределяется между резистором R1и вольтметром , следовательно, по этому резистору идет ток 3,5мА. Напряжение на миллиамперметре, показывающем 1мА, равно 1·10-3·0,2·103=0,2(В).

Значит, напряжение на резисторе R1 равно 3–0,2 = 2,8 (В), а его сопротивление

Через резистор R2 протекает ток 3,5 – 1 = 2,5(мА), а напряжение на нем 5+0,2 =5,2(В), следовательно, его сопротивление

Сопротивления резисторов 0,8 кОм и 2,08 кОм, сопротивления миллиамперметров по 0,2кОм, а сопротивления вольтметров по 2кОм.

Задание 8.  Электроплитка с двумя одинаковыми спиралями позволяет получить три степени нагрева в зависимости от порядка и характера включения спиралей. Начертите схемы включения. Сравните количества теплоты, полученные от плитки за одно и то же время.

Решение

Спирали можно комбинировать следующим образом:

Количество теплоты, полученное от плитки :

для схемы а) ,

для схемы б) ,

для схемы в) .

Умножим все уравнения на 2 и получим таким образом: .

Задание 9.  Каждый резистор цепи имеет сопротивление 1 Ом. Через резистор, расположенный справа, протекает ток 1 А. Каково напряжение между точками А и В?

Решение.

Обозначим резисторы, как показано на верхнем рисунке. Через резисторы R7  и R8 протекает ток силой 1 А, потому что резисторы включены последовательно. Сопротивление R78 =2R=2 Ом, а напряжение U78=2 В. Сила тока через резистор R6 будет равна I6= U78/R6=2 A.

Через резистор R5 будет равен I5 =I6+I78=3 A, а напряжение на нем 3 В.

Напряжение на резисторе R4 будет определяться U4=U5+U678=5 В. Через это резистор будет протекать ток I4=5 А.

Через резистор R3 будет протекать ток I3, который можно определить: I3=I4+I5=8 А. Напряжение на нём будет равно   U3= 8 В.

Напряжение на резисторе R2 U2=U3+U4. U2=13 В.

Через резистор R2 будет протекать ток  I2= U2/R2, I2= 13 A.

Через резистор R1 ,будет протекать ток I1=I2+I3 или

I1=13 А + 8 А=21 А, а напряжение на нем будет равно U1=21 В.

Напряжение между точками А и В будет равно UAB=U1+U2=21 B +13 B=34 B.

Ответ: UAB=34 B.

Задание 10.  В схеме, приведенной на рисунке, показания приборов таковы: амперметра I1 = 1 А, вольтметра U1 = 1 В. Напряжение источника тока U = 4 В, сопротивление резистора R = 2 Ом. Каковы будут показания приборов, если их поменять местами?

Решение

Обозначим сопротивления вольтметра Rv, сопротивление амперметра RA, сила тока через приборы: IA= I1, вольтметр IV, резистор IR; напряжения на них: на амперметре UA, на вольтметре UV = U1, на резисторе UR.
Определим напряжение на амперметре:

Используя закон Ома для участка цепи, определим сопротивление амперметра

Из данных определяем полное сопротивление схемы

Т.к. по схеме вольтметр и резистор соединены параллельно, а амперметр подключен к ним последовательно, то полное сопротивление цепи равно

Определим отсюда сопротивление вольтметра

Если поменять приборы местами, то изменятся их показания. Сначала найдем полное сопротивление новой схемы. Параллельно с резистором включен амперметр, последовательно к этому участку вольтметр, поэтому

По закону Ома можем найти силу тока через вольтметр и напряжение на вольтметре:

Тогда напряжение и сила тока на амперметре равны: