Практическая работа: «Обработка горловины окантовочным швом»

10-11 класс

Задание 

Обработайте горловину окантовочным швом согласно указаниям таблицы

	Рисунок

Область применения
	Технология обработки

	Окантовочный шов применяют для обработки срезов горловины, проймы,  при обработке  низа рукавов, расклешенных юбок.

[image: image1.jpg]



[image: image2.png]




	1. Соединить части спинки и полочки по плечевым срезам. Ширина шва 1, 0 см

2. Выкроить косую бейку, шириной  2,5 см. 

3. Косую бейку наложить на изнаночную сторону изделия, приметать, притачать: ширина шва 0,4-0,5 см. 

4. Отогнуть косую бейку на лицевую сторону. Приметать.

5. Настрочить косую бейку: ширина шва 0,1 см от подогнутого края.

6. Удалить наметку и приутюжить изделие.




Карта пооперационного контроля 

	№ п.п.
	Критерии контроля
	Кол-во баллов


	1. 
	Качество выкраивания косой бейки 
	1

	2. 
	Направление долевой нити
	1

	3. 
	Качество выполнение плечевого шва
	1

	4. 
	Равномерность выполнения шва притачивания 
	2

	5. 
	Выполнение закрепок
	1

	6. 
	Качество влажно-тепловой обработки
	1

	7. 
	Равномерность канта 0,4-0,5 см
	2

	8. 
	Качество влажно-тепловой обработки
	1

	9. 
	Качество выполнение отделочной строчки 0,1 см
	2

	10. 
	Качество влажно-тепловой обработки
	1

	11. 
	Соблюдение техники безопасности
	1

	12. 
	Аккуратность выполнения
	1

	
	Итого
	15


Самоконтроль:

·  равномерность ширины косой бейки – 2,5 см;

· машинная строчка – ровная, аккуратная;

· соответствие ширины шва притачивания заданным параметрам;

· соответствие ширины шва настрачивания заданным параметрам;
· наличие закрепок;
· качество ВТО;
· соблюдение правил техники безопасности.
